# 구현 진행 현황 (차례대로)

개발 순서: docs/02-DEV-PROCESS.md §3. 로드맵 Phase: docs/01-ROADMAP.md.

검증: 68 passed. Phase 0~7 + 실 LLM(R1~R7) + Hermes(Nous/Ollama) 백엔드 완료.

★ 라이브 E2E 검증 성공(2026-06-10): 실제 LLM(Nous, 무료모델)로 파싱→RAG 사전검토→

LLM 설계제안(σ=6FL/Wt² 직접 계산, 두께 18.3mm 도출)→검증 게이트 전부 통과→1회 수렴.

모델 ID nousresearch/hermes-4-70b(유료, 크레딧 필요). 무료모델로 전체 흐름 실증 완료.

# ✅ Phase 0 — 기반 구축 (완료)

| 순서 | 모듈 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 설계명세 스키마 | src/autodesign/spec.py | ✅ |
| ② | LLM 추상화 + Mock 백엔드 | src/autodesign/llm/ | ✅ |
| ③ | 파라메트릭 형상(브래킷) | src/autodesign/geometry/ | ✅ |
| ④ | 검증 게이트 | src/autodesign/validation/ | ✅ |
| ⑤ | 생성→검증→자기교정 루프 | src/autodesign/orchestrator/ | ✅ |

# ✅ Phase 1 — 형상 생성 MVP (코드 완료, FreeCAD는 설치 환경에서)

✅ 볼트 홀(장착점) + 필렛 형상 — geometry/bracket.py

✅ DFM(제조성) 검증: 최소 벽두께·필렛·홀 모서리 여유 — validation/dfm.py

⏳ FreeCAD 실연결(STEP/FCStd) — to_freecad() 구현 완료, FreeCAD 설치 시 자동 동작

(이 환경엔 FreeCAD/conda 없음 → dry-run으로 검증)

# ✅ Phase 2 — 구조 검증 추상화 (FEM 교체 준비 완료)

✅ StructuralSolver 인터페이스로 솔버 분리 — validation/structural.py

✅ AnalyticBendingSolver(현재 기본, 보수적 근사)

✅ CalculiXSolver 어댑터 스캐폴드(미설치 시 해석적 폴백, 설치 시 FEM 자리)

⏳ CalculiX 실제 메시·해석 파이프라인 = Phase 2 후속 TODO(설치 환경)

# ✅ Phase 3 — 지식(RAG) 골격 (완료)

✅ 의존성 없는 TF-IDF 검색기 + 출처 메타 청크 — knowledge/

✅ 지식베이스: 재료·설계규칙(출처 표기) — knowledge/data/*.json

✅ 인용 기반 사전 검토 리포트 + 자리표시자 물성 ⚠️ 경고 — knowledge/prereview.py

⏳ 임베딩+벡터DB 교체, 검증된 물성·표준 데이터로 교체(현재 자리표시자)

# ✅ Phase 4 — 피로 검증 + 검토보고서 (완료)

✅ 피로 S-N 근사 + 수명 추정 — validation/fatigue.py

✅ 검증 게이트에 피로 추가, 자기교정이 강도·피로 동시 만족(지배 제약 채택)

✅ 검토보고서: HTML 항상 + PDF(reportlab, 한글폰트 등록) — reporting/

✅ 샘플: samples/sample_review_report.{html,pdf}

⏳ 피로 평균응력 보정·다축·Miner 다중하중, FEM 응력장 기반 = 후속(설치 환경)

# ✅ Phase 5 — 경량화 최적화 (완료)

✅ 두께×포켓 파라미터 스윕으로 검증 만족 중 최소 질량 탐색 — optimization/lightweight.py

✅ 데모: 질량 81g→46g (43% 감소) & 전 검증 통과 (목표 ≥15% 충족)

⏳ 실제 위상최적화(SIMP/BESO + FEM)로 교체 = 설치 환경 후속

# ✅ Phase 6 — 외형 툴체인 (골격 완료)

✅ 개념 생성→공력 검증→교정 루프(구조와 동일 패턴, 검증축=Cd) — exterior/

✅ AnalyticDragSolver(해석적 Cd) / OpenFOAMSolver 어댑터(미설치 시 폴백)

✅ 데모: Cd 0.33→0.29 수렴

⏳ TRELLIS/Hunyuan3D(개념 메시), OpenFOAM(실 CFD), 메시→NURBS = 설치 환경 후속

# ✅ Phase 7 — 통합 API/제품 파사드 (완료)

✅ api.design_part() / api.design_exterior() — 파싱→사전검토→루프→경량화→보고서 일괄

✅ CLI: --optimize, --report, --exterior

## 실행

PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli --optimize --report   # 구조+경량화+보고서
PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli --exterior            # 외형 공력 루프
PYTHONPATH=src python3 -m pytest tests/ -q                     # 26 passed

# ✅ 실제 LLM 기반 (R1~R5 완료) — docs/06-REAL-LLM-BUILD.md

✅ LLM 추상 베이스 + JSON 스키마 강제·재시도 — llm/json_llm.py, llm/json_utils.py

✅ Claude 백엔드 (claude-opus-4-8, adaptive thinking, 구조화 출력) — llm/cloud_backend.py

✅ 로컬 Ollama 백엔드 (urllib, format=스키마) — llm/local_backend.py

✅ Hermes(Nous) 백엔드 — 사용자 ~/.hermes 추론 API(OpenAI 호환, Hermes-4) — llm/nous_backend.py. --backend hermes/nous

✅ Hermes(Ollama) 백엔드 — 오프라인 hermes3 — llm/hermes_backend.py, llm/hermes.py. --backend ollama-hermes · docs/07

🔒 보안: Hermes 토큰은 런타임에만 로드, 외부 전송 안 함(개발 중 토큰 외부전송 차단됨)

✅ 백엔드 팩토리 + CLI --backend mock|cloud|local|auto — llm/factory.py

✅ 코드생성(방식 B) 안전화: AST 화이트리스트 + 서브프로세스 샌드박스 — geometry/codegen.py

✅ 프롬프트 자산화 — llm/prompts.py

✅ R6 평가셋·회귀 — eval/ (러너 채점: 파싱 정확도·루프 통과율). --eval로 회귀 탐지

✅ R7 관측·캐싱 — llm/observe.py(지연·성공/실패 기록, JSONL), cloud 시스템 prefix 캐싱

✅ 네트워크 없는 통합 테스트(transport/가짜 클라이언트/평가/관측) 23종

## 실행 (실 LLM)

export ANTHROPIC_API_KEY=...; pip install anthropic
PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli --backend cloud --report --trace "..."
PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli --eval --backend cloud   # 회귀 평가
# 로컬: ollama serve + ollama pull qwen2.5-coder:32b → --backend local

# ⏭ 남은 실연결 (외부 도구 설치 필요)

검증된 물성·표준 데이터 확보 → MATERIALS·KB 자리표시자 교체 (최우선)

FreeCAD/CalculiX: 실 솔리드(STEP) + FEM 응력장 → 해석적 솔버 대체

OpenFOAM + Blender/TRELLIS: 실 CFD + 개념 메시 → 외형 해석적 대체

위상최적화(SIMP): 파라미터 스윕 → 진짜 토폴로지 최적화

UI/배포: 웹 UI, v1/v2/v3 배포 패키징

# ⚠️ 현재 한계 (명시)

물성·설계기준 값은 자리표시자 — 안전 판정에 그대로 쓰지 말 것.

구조/모달은 해석적 근사(교육용). 실제 판정은 FEM(CalculiX) 필요.

시스템은 보조 도구. 최종 양산 판정은 정식 CAE·실물시험 필수.